# Ausgangspunkt

Ausgangspunkt für die Umwandlung eines Dreiecksignals in ein Sägezahnsignal ist die funktionierende VCO-Grundschaltung (Dreieck und Rechteck).

# Anheben der Spannung

Diese Schaltung erfüllt die Funktion eines invertierenden Addierers:

-Ua=(UTRI*R4bR4a+Uoff*R4bRoff)

Um das Ausgangssignal zu verstehen, wird diese Formel einfach für die zwei „Extremfälle“, also UTRI=±2V angewendet. Da am Eingang des OPVs eine virtuelle Masse anliegt (0V) und GND im Bezug zu VCM -5V beträgt. Darum beträgt auch Uoff -5V.

-Ua=2V*12-5V*15=0V
-Ua=-2V*12-5V*15=-2V

Das heißt also, dass diese Schaltung, ähnlich einem Verstärker, das Ausgangssignal reduziert und noch zusätzlich um einen Offset (die Hälfte der früheren Signalamplitude) nach oben verschiebt.

# Differenzenverstärker

Dieses verschobene Signal wird als Eingangssignal für einen Differenzenverstärker verwendet.

Dies ist nicht die Optimalbeschaltung für einen Differenzenverstärker, da:

Ua= -Ue*v+Ue*(1+v)

R3a=R3b=R4=10kΩ→v= -R4R3a=-R4R3b=-1

Fertig ausgerechnet:

Ua= -Ue+2*Ue→
Ua=Ue

Normalerweise sollte beim Differenzverstärker hier 0 rauskommen. Da sowohl am inv. als auch am n. inv. die selbe Spannung anliegt. In diesem Fall ist aber gut, dass Ua=UTri, denn wenn man Spannungsverlauf von Uin nimmt, hier eine konstante Steigung von 0 bis 2V herauskommt. Also folgt in diesem Teil der Schaltung die Ausgangsspannung der angehobenen Spannung Uin.

Interessant wird es im nächsten Schritt, denn durch das hinzufügen eines JFET als getakteten Schalters, kann die OPV-Grundschaltung je nach Rechteck-Pegel verändert werden. Wenn das Rechteck-Signal HIGH (analog 2V) ist, dann leitet der JFET, wodurch am n. inv. Eingang eigentlich an der virtuellen Masse des Gesamtsystems liegt. Dadurch wird die restliche Eingangsbeschaltung unwichtig  die Schaltung wird zu einem invertierenden Verstärker mit Verstärkungsfaktor -1.

Das heißt in dem Bereich, wo die Spannung Uin wieder Richtung -2V geht, steigt sie nach dem Verstärker wieder an bis sie 2V erreicht. Dann wechselt der Pegel des Rechtecksignals, die Schaltung wird wieder umgebaut und das Ausgangssignal ändert sich schlagartig auf -2V. Dadurch entsteht eine Rampe.