# Operational Transconductance Amplifier (OTA)

OTA (auch „Steilheitsverstärker“) wandeln im Gegensatz zu herkömmlichen OPVs eine Eingangsspannung in einen proportionalen Ausgangsstrom um. Anders als ein klassischer Operationsverstärker gibt der OTA keinen Spannungswert, sondern einen stromgesteuerten Ausgang aus. [1]

Abbildung 1: Beispiel Schaltbild von Wikipedia

Wichtige Eigenschaften:

- Eingangsgrößen: Differenzielle Eingangsspannung (Vin+ und Vin-)

- Ausgangsgröße: Ausgangsstrom (Iout)

- Verstärkung: Durch Bias-Strom einstellbar (Iabc, Amplifier Bias Current)

- Transkonduktanz (Steilheit): gm

  - gm=IoutΔVin=IoutVin+-Vin-

  - gm=Iabc2 VT [1]

Am Ausgang wird daher keine Spannung abgegriffen, sondern ein Strom. Um eine Spannung daraus zu gewinnen kann ein Widerstand, Buffer oder ein buffer-ähnliches Element nachgeschalten werden. [2]

## Grundbeschaltungen von OTAs

Abbildung 2: Grundschaltung OTA

Um Schaltungen mit OTAs zu realisieren und diese in typische analog Aufbauten zu verwenden, muss der Ausgangsstrom in eine Ausgangsspannung gewandelt werden. Daher wird ein Buffer (LM13700: Darlington-Transistor-Konfiguration) nachgeschalten, um aus dem hochohmigen Ausgangsstrom eine niederohmige Ausgangsspannung zu erzeugen. Die Schaltung wird in nicht-invertierender Konfiguration gezeigt, kann aber durch vertauschen der Eingänge in invertierender Konfiguration verwendet werden (für folgende Formeln muss ein negatives Vorzeichen vorangestellt werden). [1], [2]

Über die Impedanz (zwischen OTA-Ausgang und Buffer-Eingang) lässt sich eine Übertragungsgleichung aufstellen. Mithilfe des ohmschen Gesetzes lautet diese:

uaia=11R+jωC⇒ua=ia1R+jωC=ue*gm1R+jωC
⇒uaue=gm1R+sC mit s=jω

Folgende Extremfälle der Grundschaltung lassen sich daraus bilden[2]:

- Verstärker (C=0):   uaue=gm1R=gmR

- Integrator (R→ ∞):   uaue=gmsC=1sT   mit Zeitkonstante  T=gm-1C

- Tiefpass (1. Grad):   uaue=gm1R+sC

## Nähere Betrachtung des LM13700

Da für die reale Verwendung von OTAs ein IC benötigt wird und dessen spezifische Eigenschaften beachtet werden müssen, werden diese hier näher beleuchtet.

Abbildung 3: Connection Diagramm aus Data Sheet des LM13700[3]

Der IC-Baustein bietet zwei vollständige OTA-Elemente sowie jeweils ein Buffer, realisiert durch einen Transistor-Darlington-Konfiguration die als Impedanzwandler dient.

Empfohlene Spannungsversorgung (höhere Spannungen möglich):

- Im Single-Supply Betrieb: minimal 9,5V bis maximal 32V

- Im Dual-Supply Betrieb: minimal ±4,75V bis maximal ±16V

Maximal Belastung von gewählten Größen:

- Differenzeingangsspannung ΔV: ±5V

- Verstärkungsrichtstrom Iabc: 2mA

- Diodenlinearisierungsstrom ID bzw. Ibias: 2mA

Ausgangsgrößen (bei VCC=15V und VEE=-15V):

- Positive Spitzenausgangsspannung: minimal 12V (typisch 14,2V)

- Negative Spitzenausgangsspannung: minimal 12V (typisch -14,4V)

- Bufferausgangsstrom: maximal 20mA

- Slew-Rate: typisch 50Vμs

Diese Werte sollten bei der Dimensionierung beachtet werden und eingehalten werden, um ein funktionsfähiges System sicherzustellen.

## Literaturverzeichnis

[1]	„3.4.1 Eigenschaften und Kenndaten“, in Aktive Filter und Oszillatoren: Entwurf und Schaltungstechnik mit integrierten Bausteinen, Springer-Verlag, 2008, S. 150–151.

[2]	„3.4.2 OTA-Schaltungstechnik“, in Aktive Filter und Oszillatoren: Entwurf und Schaltungstechnik mit integrierten Bausteinen, Springer-Verlag, 2008, S. 152–155.

[3]	„LM13700 Dual Operational Transconductance Amplifiers With Linearizing Diodes and Buffers“, Texas Instruments, Data Sheet Revision F. Zugegriffen: 27. Juni 2025. [Online]. Verfügbar unter: https://www.ti.com/product/LM13700

## Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Beispiel Schaltbild von Wikipedia	1

Abbildung 2: Grundschaltung OTA	1

Abbildung 3: Connection Diagramm aus Data Sheet des LM13700[3]	2